|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Отчет

| по лабораторной работе № | 1 |
| --- | --- |

Название:

Диоды в источниках питания

Дисциплина: Электроника

| Студент | ИУ6-42Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | Н.В. Аксенов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2024

Вариант 13

Таблица 1. Параметры схемы

Цель работы:

Исследование характеристик и параметров выпрямительных схем и стабилизаторов напряжения.

Задание:

1. Исследовать работу однополупериодной и двухполупериодной схем выпрямителя для случаев:

активной нагрузки;

емкостной нагрузки;

зарисовать форму выходного напряжения, а также форму тока, протекающего через диод.

2. Определить с помощью осциллографа угол отсечки q и коэффициент пульсаций кп для одно- и двухполупериодной схем.

3. Исследовать сглаживающее действие фильтра LC при одно- и двухполупериодном выпрямлении. Определить коэффициенты сглаживания.

4. Отснять нагрузочные характеристики выпрямителя и определить его выходное сопротивление.

5. Подключить к выпрямителю параметрический стабилизатор, снять нагрузочную характеристику стабилизатора и определить по ней его выходное сопротивление, определить коэффициент стабилизации (схема выпрямителя мостовая, фильтр LC отключен).

Однополупериодный выпрямитель без фильтра

Рисунок 1 – схема однополупериодного выпрямителя без фильтра

Рисунок 2 – форма напряжений однополупериодной схемы без фильтра

Рисунок 3 – анализ Фурье однополупериодной схемы без фильтра

Рисунок 4 – форма тока однополупериодной схемы без фильтра

Амплитуда входного напряжения Uвх max=14.14 В

Среднее значение выходного напряжения U0=Uвх maxπ=4.5 В

Среднее значение выходного напряжения по анализу Фурье U0=4.3В

Амплитуда первой гармоники переменной составляющей на выходе

Um1=6.81В

Коэффициент пульсаций Кп=Um1U0=1.51

Коэффициент пульсаций по анализу Фурье Кп=1.58

Среднее значение выпрямленного тока Jср=U0Rн=0.00225 А

Амплитудное значение тока через диод Jmax=Uвх maxRн=0.01414 А

Однополупериодный выпрямитель с фильтром

Рисунок 5 – схема однополупериодного выпрямителя с фильтром

Рисунок 6 – форма напряжений и угол отсечки однополупериодной схемы с фильтром

Рисунок 7 – анализ Фурье однополупериодной схемы с фильтром

Рисунок 8 – форма обратных напряжений однополупериодной схемы с фильтром

Угол отсечки θ=ω*(t2-t1)2=0.3 рад

Среднее значение выходного напряжения U0=Uвх max*cosθ=13.5 В

Среднее значение выходного напряжения по анализу Фурье U0=12.3 В

Амплитуда первой гармоники переменной составляющей на выходе

Um1=0.96 В

Коэффициент пульсаций Кп=Um1U0=0.071

Коэффициент пульсаций по анализу Фурье Кп=0.078

Амплитудное значение тока через диод J=0.01414 А

Обратное значение напряжения на диоде Uобр=26.26 В

Мостовая схема выпрямителя без фильтра

Рисунок 10 – схема мостового выпрямителя без фильтров

Рисунок 11 – форма напряжений мостовой схемы без фильтра

Рисунок 12 – анализ Фурье мостовой схемы без фильтра

Рисунок 13 – форма обратных напряжений мостовой схемы без фильтра

Среднее значение выходного напряжения U0=Uвх max*2π=9 В

Среднее значение выходного напряжения по анализу Фурье U0=4.09

Амплитуда первой гармоники переменной составляющей на выходе

Um1=7.07 В

Коэффициент пульсаций Кп=Um1U0=0.78

Коэффициент пульсаций по анализу Фурье Кп=1.7

Амплитудное значение тока J=0.009 А

Мостовая схема выпрямителя с конденсатором

Рисунок 14 – схема мостового выпрямителя с фильтром

Рисунок 15 – форма напряжений и угол отсечки мостовой схемы с фильтром

Рисунок 16 – анализ Фурье мостовой схемы с фильтром

Рисунок 17 – форма обратных напряжений мостовой схемы с фильтром

Угол отсечки θ=ω*(t2-t1)2=0.3 рад

Среднее значение выходного напряжения U0=Uвх max*cosθ=13.5 В

Среднее значение выходного напряжения по анализу Фурье U0=12.5 В

Амплитуда первой гармоники переменной составляющей на выходе

Um1=12.5 В

Коэффициент пульсаций Кп=Um1U0=0.92

Коэффициент пульсаций по анализу Фурье Кп=1

Амплитудное значение тока через диод J=0. 0135 А

Обратное значение напряжения на диоде Uобр=13.65 В

Исследование сглаживающего действия фильтра LC для однополупериодной схемы

Рисунок 19 – однополупериодная схема с П-образным фильтром

Рисунок 20 – форма напряжений однополупериодной схемы с LC-фильтром

Рисунок 21 – анализ Фурье для коэффициента пульсаций на входе LC-фильтра однополупериодной схемы

Рисунок 22 – анализ Фурье для коэффициента пульсаций на выходе LC-фильтра однополупериодной схемы

Коэффициент пульсации на входе по анализу Фурье Кпульс вх флтр=0.119

Коэффициент пульсации на выходе по анализу Фурье Кпульс вых флтр=0.039

Коэффициент сглаживания Ксгл=Кпульс вх флтрКпульс вых флтр=3.05

Исследование сглаживающего действия фильтра LC для мостовой схемы

Рисунок 23 – мостовая схема с П-образным фильтром

Рисунок 24 – форма напряжений мостовой схемы с LC-фильтром

Рисунок 25 – анализ Фурье для коэффициента пульсаций на входе LC-фильтра мостовой схемы

Рисунок 26 – анализ Фурье для коэффициента пульсаций на выходе LC-фильтра мостовой схемы

Коэффициент пульсации на входе по анализу Фурье Кпульс вх флтр=0.24

Коэффициент пульсации на выходе по анализу Фурье Кпульс вых флтр=0.25

Коэффициент сглаживания Ксгл=Кпульс вх флтрКпульс вых флтр=0.96

Нагрузочная характеристика однополупериодного выпрямителя с П-образным фильтром

Рисунок 27 – однополупериодная схема с П-образным фильтром для снятия нагрузочной характеристики

Таблица 2. Зависимость нагрузочной характеристики от тока

| Ток А | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | 0,225 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение В | 12,4 | 10,5 | 8,9 | 6,9 | 5,5 | 4,2 | 3,1 | 1,8 | 0,98 | 0,3 | 0,01 |

Рисунок 28 – график зависимости нагрузочной характеристики от тока

Выходное дифференциальное сопротивление выпрямителя Rвых=∆U∆J

Rвых1=420 Ом

Rвых2=1.3 Ом

Нагрузочная характеристика мостового выпрямителя с П-образным фильтром

Рисунок 29 – мостовая схема с П-образным фильтром для снятия нагрузочной характеристики

Таблица 3. Зависимость нагрузочной характеристики от тока

| Ток А | 0,01 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение В | 13,96 | 11,03 | 9,61 | 8,66 | 8,00 | 7,58 | 7,33 | 7,13 | 7,02 | 6,89 | 6,74 |
| Ток А | 0,550 | 0,600 | 0,650 | 0,700 | 0,750 | 0,800 | 0,850 | 0,900 | 0,950 | 1,000 |  |
| Напряжение В | 6,61 | 6,56 | 6,37 | 6,24 | 6,18 | 6,07 | 5,87 | 5,76 | 5,63 | 5,51 |  |

Рисунок 30 – график зависимости нагрузочной характеристики от тока

Выходное дифференциальное сопротивление выпрямителя Rвых=∆U∆J

Rвых1=1396 Ом

Rвых2=5,51 Ом

Мостовая схема с фильтром и стабилизатором напряжения

Рисунок 31 – мостовая схема с фильтром и стабилизатором напряжения

Рисунок 32 – форма напряжений мостовой схемы со стабилизатором

Uвых ном=11,6 В

Uвх ном=13,03 В

Снятие нагрузочной характеристики стабилизатора и определение коэффициента стабилизации

Рисунок 33 – мостовая схема со стабилизатором для снятия нагрузочной характеристики

Таблица 4. Зависимость нагрузочной характеристики от тока

| Ток mА | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение В | 5,99 | 5,986 | 5,982 | 5,976 | 5,968 | 5,951 | 5,753 | 5,151 | 4,271 | 3,387 | 2,504 |

Рисунок 34 – график зависимости нагрузочной характеристики от тока

Выходное сопротивление стабилитрона R=∆U∆J=1,4 Ом=rдин

Коэффициент стабилизации Кст=Rбалrдин+1*Uвых номUвх ном=255

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы были выявлены основные характеристики и параметры выпрямительных систем и стабилизаторов напряжения.